船舶自动驾驶规划仿真任务

1. 任务背景

在船舶自动驾驶中，感知模块提供周围障碍物信息后，规划模块需要生成安全、可行的航行路径，并将控制指令发送给执行模块。本任务旨在评估面试者对路径规划、ROS 2 使用、仿真调试和可视化能力的掌握情况。

2. 任务目标

- 使用 ROS 2 + RViz2 仿真环境，实现从选定起点到目标点的航行规划。

- 路径规划需避开障碍物

- 能够在 RViz2 中可视化规划结果并提供路径坐标输出。

3. 环境要求

- 操作系统：Ubuntu 22.04 或相似 Linux

- ROS 版本：ROS 2 Humble 或 Rolling

- 仿真工具：RViz2 （可选）

- 依赖包：

  - nav2 或自定义规划节点

  - geometry_msgs, nav_msgs, sensor_msgs

  - 可视化库（如 rviz_visual_tools）

4. 数据/地图说明

- 提供水域静态地图（occupancy_grid 或 .pgm + .yaml 格式）。

- 地图中包含：

障碍物

- 地图大小：约 500m × 500m，分辨率 1m。

5. 任务要求

- 节点设计

  - 自行设计 ROS 2 节点，实现：

    - 用户选点：在 RViz2 中选取起点和终点；

    - 路径规划：生成从起点到终点的可行航线，避开障碍；

    - 路径发布：将路径信息发布到 /planned_path 话题。

- 规划算法

  - 可选算法：A*、Dijkstra、RRT、RRT* 或基于 nav2 的全局规划；

  - 可加分：实现动态避障或考虑船舶动力学约束（转向半径、速度限制）。

- 可视化

  - 在 RViz2 中显示：

    - 船舶当前位置

    - 规划路径

    - 障碍物与禁航区

  - 可通过鼠标或 RViz2 工具选点，自动生成路径。

- 输出与交付

  - 完整 ROS 2 包，包含节点、启动文件、依赖说明；

  - 规划路径可通过话题订阅或保存为 .csv 输出坐标；

  - 演示短视频（可选）或 RViz2 截图展示规划结果。

6. 评估标准

| 项目 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 节点实现 | 25% | 节点结构清晰，话题订阅/发布正确 |
| 路径规划效果 | 35% | 是否可行，避障能力，考虑动力学约束 |
| RViz2 可视化 | 20% | 起点/终点选点操作可行，路径可视化清晰 |
| 代码可复现性 | 10% | 启动文件完整，依赖清楚 |
| 创新优化 | 10% | 动态避障、路径优化、算法改进等 |

7. 时间安排

- 面试者需在 3 天内完成任务；

- 提交方式：ROS 2 包压缩包或 Git 仓库。

💡 加分建议：

- 使用 nav2 + 自定义插件，实现从 RViz2 选点直接生成导航指令；

- 考虑船舶动力学约束（如最小转向半径、最大速度）在规划算法中；

- 使用 Python 或 C++ 实现规划节点都可以，清楚标注依赖。